MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

ENDEREÇO: RUA DULCE OLIVEIRA, Nº 70 -  BAIRRO VISTA ALEGRE

PRELIMINARES

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados para a reforma do Posto de saúde Central, na cidade de Perdões.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.0 – EXECUÇAO DA OBRA

A execução da reforma acima citada ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e o Município. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Contratada, junto ao Contratante, com relação ao preposto da obra, diário de obra, licenças e alvará.

2.0 - NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos.

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de Engenharia. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como de projeto, tanto pelo Contratante como pela Contratada, deverão ser previamente apreciados pela Coordenação de Engenharia.

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Visitar previamente o local que será restaurado/revitalizado, a fim de verificar as suas condições atuais e avaliar o tipo de serviço a ser executado.

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao Contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao Contratante.

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Contratante.                                             Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.

Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

3.0 – FISCALIZAÇÃO

3.1. A Fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

3.2. A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao preposto da Empresa Contratada terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio Contratado. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo Contratado. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa Contratada, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será executada.

3.3. Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada.

3.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente.

4.0 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

4.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normatizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

4.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.

4.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade da Contratada, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da Contratada.

5.0 – INSTALAÇÕES DA OBRA

5.1. Ficarão a cargo da Contratada as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Que deverão ser executados com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação.

6.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1. A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas padrão assim como aquelas determinadas pelo CREA.

7.0 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

7.1.  Paredes de alvenaria

Serão demolidas algumas paredes de alvenaria do pavimento térreo do prédio. Estas paredes estão localizadas nas seguintes áreas: Caixa de escada para o 1º pavimento, sala de espera, sala de pré-consulta, sala de vacinas e w.c. deficiente. As paredes á serem demolidas estão demarcadas no projeto arquitetônico.

7.2.  Pisos

Irá ser demolido todo o piso do 1º pavimento do prédio, do banheiro de deficiente.

8.0 – TRABALHOS EM TERRA

8.1. Caixa para plataforma elevatória

O terreno deverá receber acerto manual, de tal maneira que possa receber a construção com baldrames conforme o projeto.

As cavas de fundação serão feitas manualmente, devendo o terreno suportar uma carga mínima de 1,00kg/cm². O fundo das cavas deverá ser suficientemente compactado mecanicamente, até atingir essa taxa de compressão.

Após a execução dos baldrames, será feito o reaterro interno. Este reaterro será executado em camadas de 0,15m de espessura, com terra limpa, isenta de detritos orgânicos, umedecidos e bem compactada mecanicamente, até a altura indicada no projeto, obtendo o grau de compactação mínimo de 95% do proctor normal.

9.0 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

9.1. Conforme projeto estrutural, fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Perdões.

9.2 - FORMAS

9.2.1. Formas e desformas plastificadas.

9.2.2. Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada bruta.

9.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da Fiscalização.

9.2.4. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

9.2.5. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto original.

9.2.6. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento.

10.0 – PAREDES E PAINÉIS

10.1 – Alvenaria

As alvenarias externas serão de bloco de concreto á revestir de 20 cm e as internas de blocos de concreto á revestir de 15 cm, perfeitamente prensados, curados e secos. Todas as fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas serão executadas com 1,00cm de espessura. Os quais ficarão aparente.

Será utilizada para assentamento, argamassa de cimento e areia no traço 1:4, exceto nas duas primeiras fiadas de alvenaria, onde será utilizada a mesma argamassa, porém com adição de aditivo impermeabilizante.

11.0 – COBERTURAS E PROTEÇÕES

11.1 – Telhados

O telhado obterá engradamento de madeira e cobertura com telhas de fibrocimento. O engradamento receberá peças e terão encaixes feitos de tal maneira que se ajustem perfeitamente e as emendas ficarão sempre sobre apoios.

Será feita uma cobertura na caixa da plataforma elevatória e também será coberta a lavanderia.

12.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

Toda a tubulação de água da edificação será executada em tubos de PVC soldável com suas conexões apropriadas, conforme determinado no projeto hidráulico.

A tubulação para esgoto será também toda soldável e com as conexões apropriadas.

Todo o material em PVC será das marcas: Tigre, Akros, Fortilit, Cipla ou Brasil.

As caixas de passagem e serão executadas em tijolos cerâmicos maciços e posteriormente revestidas com argamassa de cimento e areia traço 1:4, sendo suas tampas feitas em concreto armado.

Todos os materiais deverão atender as normas da ABNT, conforme projeto hidro-sanitário fornecido pelo Departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Perdões.

12.1 – Aparelhos Sanitários

Nos banheiros serão colocados vasos sanitários com caixa acoplada, auto-sifonado e na circulação lavatório sem coluna com dimensões de 0,33x0,45m, ambos cerâmicos, de primeira qualidade, de marca Celite, Ideal Standard, Icasa ou Logasa. Foi projetado também cabines para deficiente físico nos sanitários masculino e feminino, de acordo com as normas técnicas para deficiente, onde se exigirá todo equipamento sanitário necessário para ser utilizado no mesmo. Os lavatórios, pias serão instalados com altura entre 0,85m e 0,60m.

Os registros serão em bronze, cromados, podendo ser das marcas Metrila, Oriente, Bometal, Ferbuc, Mil ou similar.

As torneiras serão metálicas das marcas cemar, Here ou similar.

Serão utilizadas válvulas para pia, lavatório e sifão de copo para pia, ambos em PVC e ainda ralo seco redondo com grelha e porta grelha e caixa sifonada redonda com 7 entradas, grelha e porta grelha, também em PVC.

Todo o material em PVC será das marcas: Tigre, Akros, Fortilit, Cipla ou Brasil.

Será adaptado um sanitário para deficiente físico e os outros dois banheiros para pacientes no pavimento térreo será dividido ao meio e transformado em quatro. Também usaremos parte hidráulica na sala de vacina.

13.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES

13.1. Considerações Gerais

13.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico.

13.1.2. Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados.

13.1.3. A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do início dos trabalhos.

13.1.4. Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco com argamassa 1:3 de cimento e areia, a colher e emboço de argamassa de areia fina 1:6 de cimento e areia, desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluídos.

13.2. Chapisco

13.2.1. Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3.

13.3. Argamassas de Revestimento – Emboço e Reboco

13.3.1. A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cimento comum Portland) no traço 1: 6, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada.

13.3.2. A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada) e cimento, no traço 1:6, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de referência.

13.3.3. Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego.

13.3.4. A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.

13.3.5. A espessura máxima tanto do emboço, contada a partir do tijolo chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida.

13.3.6. Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, com especial atenção às recomendações do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto.

13.4. Revestimentos de Paredes

Será rebocado somente nas paredes á serem construídas.

13.5 Revestimentos com azulejos

Será revestido as seguintes áreas:

Banheiro para deficiente físico – 1,80m de revestimento cerâmico

Sala de vacinas – 1,80m de revestimento cerâmico

Sala de cirurgia – parede inteira

14.0 – PISOS, RODAPÉS, SOLEIRA, PEDRAS PARA BANCADAS E DIVISÕES DE SANITÁRIOS.

Após a passagem de toda a tubulação sob o piso, será executado o contra-piso, deverá obter declividade mínima necessária recomendada nas direções dos ralos ou caixas sifonadas obtendo o mesmo acabamento nos ambientes e circulação.

14.1. Contra-piso

Será executado o contra piso em todo 1º pavimento e na caixa da plataforma elevatória.

14.2. Piso

Será executado todo piso no 1º pavimento, e no térreo somente no banheiro para deficiente e na área de entrada da escada. Piso Porcelanato placas de 60x60, inclusive argamassa e rejunte. Inclusive rodapés.

14.3. Bancadas

Serão colocadas novas bancadas de granito nas seguintes áreas: Recepção, sala de vacinas e cozinha.

15.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.1. Portas de madeira (70, 80 e 90cm)

Portas de madeira tipo interna e ferragens, inclui marco, alisares, dobradiças e fechaduras.

16.0 – SERRALHERIA

16.1. Portas Metálicas

16.1.1. Portas Metálicas (70, 80 e 90cm)

Porta metálica inclusive fechadura tipo externa e ferragens. As portas deveram ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradiças) deverão ser de boa qualidade. Esta porta será fixada na entrada para o hall da escada.

16.2. Janelas Metálicas

16.2.1. Basculantes em Ferro e vidro

Fornecimento e assentamento de janelas em ferro e vidro fixo. Serão com dimensões de 50x230m as duas janelas.

16.3. Guarda-corpo e Corrimão

Serão duplo em tubo em alumínio d=11/2"-. Altura do guarda-corpo de 1,10m e corrimão de 0,90cm de altura.

16.4. Barra de apoio

Barra de apoio em aço inox para p.n.e. l = 100 cm (parede e vaso).

17.0 -  VIDROS

17.1. Vidro comum

Fornecimento e instalação de vidros comuns E=6,00mm em porta e janela na entrada para o hall da escada.

18.0 - SERVIÇOS FINAIS

18.1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto e luz).

18.2. Ficará a encargo da Prefeitura a remoção do entulho gerado pela na obra.

18.3. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização do Contratante.

Perdões, 04 de junho de 2019.

Márcia Resende Freire

Arquiteta e Urbanista – CAU – A35.375-2

Diretora Departamento Engenharia